ICS 65.020.20

CCS B 31

DB42

湖北省地方标准

DB42/T XXX—2022

普通白菜机械化生产技术规范

Technical Specifications for mechanized production of Chinese cabbage

（征求意见稿）

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

湖北省市场监督管理局   发布

目  次

前言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 一般要求	2

4.1产地环境	2

4.2人员要求	2

4.3品种选择	2

4.4栽培季节	2

5 机械化灭茬	2

5.1机具选择	2

5.2作业要点	2

5.3 作业质量	2

6 机械化施底肥	3

6.1 机具选择	3

6.2 作业要点	3

6.3 作业质量	3

7 机械化旋耕起垄	3

7.1 机具选择	3

7.2 作业要点	3

7.3 作业质量	3

8 精量播种	3

8.1 机具选择	3

8.2 作业要点	4

8.3 作业质量	4

9 田间管理	4

9.1肥水管理	4

9.1.1 机具选择	4

9.1.2 作业要点	4

9.1.3 作业质量	4

9.2 植保	4

9.2.1机具选择	4

9.2.2作业要点	4

10 机械化收获	5

10.1 机具选择	5

10.2 作业要点	5

10.3 作业质量	5

11 机具维护和保养	5

附录A	6

表A.1 农机具使用记录表	6

表A.2 投入品使用记录表	6

附录B	7

表B 配套机具汇总表	7

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由武汉市农业科学院提出。

本文件由湖北省农业农村厅归口。

本文件起草单位：武汉市农业科学院、武汉市农业机械化技术推广指导中心、武汉诚贵农机专业合作社。

本文件主要起草人：

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省农业农村厅，联系电话：027-87665821，邮箱：hbsnab@126.com；对本文件的有关修改意见建议请反馈至武汉市农业科学院，联系电话：027-84860295，邮箱：DZ@whiam.cn。

普通白菜机械化生产技术规范

- 范围

本文件规定了普通白菜露地机械化生产过程中：机械化灭茬、机械化施底肥、机械化旋耕起垄、精量播种、田间管理、机械化收获等环节中机械化作业的机械的选型、作业要点、作业质量的基本要求，一般要求和机具的维护和保养。

本文件适用于湖北省地区普通白菜露地机械化生产技术规范，其它地区可参考引用。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 24675.6  秸秆粉碎灭茬还田机

GB/T 5668  旋耕机

GB 10395.3  农林机械 安全 第3部分：厩肥撒肥机

GB 10395.5  农林机械 安全 第5部分：驱动式耕作机械

GB 16715.5  瓜菜作物种子 第5部分：绿叶菜类

GB/T 50485  微灌工程技术规范

NY 5010  无公害食品   蔬菜产地环境条件

NY/T 1003  施肥机质量评价技术规范

NY/T 740  田间开沟机作业质量

NY/T 2624  水肥一体化技术规范 总则

NY 1232  植保机械运行安全技术条件

NY/T 650  喷雾机（器） 作业质量

- 3  术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1 重播

- 播行内种子粒距小于或等于0.5倍粒距。

- 3.2 重播指数

- 播行内重播种子数占理论种子数的百分比。

- 3.3 漏播

- 播行内种子粒距大于1.5倍理论粒距。

- 3.4 漏播指数

- 播行内漏播种子数占理论播种数的百分比。

- 3.5 灌水均匀系数

- 微灌系统中同时工作的灌水器出水量均匀程度的系数。

- 3.6施药液量误差

喷杆式喷雾机各喷头间喷药量与喷量平均值之间的的差异。

- 3.7 综合损失率

收获机作业过程中造成的漏割、割破以及输送过程损坏的质量之和占总收获质量的百分比。

- 3.8 破损率

收获机作业过程中造成的割破、割散的总质量占总收获质量的百分比。

- 4  一般要求

- 4.1产地环境

- 4.1.1 选择地势平坦、基础设施完善、农电配套、土壤肥沃、生态良好、抗灾能力强、排灌方便，且集中连片具有一定规模、适宜机械化作业的地块。

- 4.1.2 耕地前应结合农田的地形、土壤条件划分耕地地段，地段的长度与宽度应便于机具操作，并合理选机械化种植模式。

- 4.2 人员要求

- 应按要求配备操作人员和辅助人员。操作人员应经过技术培训，熟悉安全作业要求、机具性能、调整使用方法及农艺要求；辅助人员应具备基本的作业知识和安全常识。

- 4.3 品种选择

- 4.3.1根据当地不同种植季节和销售市场饮食习惯，选用优质、高产、抗病、适宜湖北地区气候条件且适宜全程机械化生产的品种。

- 4.3.2种子质量应符合GB 16715.5 瓜菜作物种子 第5部分：绿叶菜类的要求。

- 4.4栽培季节

春季：2月下旬至3月下旬分批播种，3月上旬开始采收。

秋冬季：8月下旬至12月上旬分批播种，10月上旬开始采收。

- 5 机械化灭茬

- 5.1机具选择

根据设施类型、规模及周边环境等因素综合考虑，合理选择机具和作业工艺。机具应符合GB/T 24675.6的规定。

- 5.2作业要点

5.2.1 灭茬作业应符合GB/T 24675.6 、GB 18447.1、NY 2609、NY 2800的要求。

5.2.2 选择土壤含水率15%～25%时进行机械操作。

5.2.3 作业速度应根据土壤条件合理选定，作业到地头转弯或转移过地埂时，应将机具提起，减速行驶。

- 5.3 作业质量

秸秆粉碎长度合格率≥85%、留茬平均高度≤80mm、秸秆抛洒不均匀度≤30%。

- 6 机械化施底肥

亩施有机肥500 kg、磷酸二铵8kg 和硫酸钾10 kg；或每亩施1000 kg腐熟粪肥和20 kg 三元复合肥作基肥。

- 6.1 机具选择

6.1.1 根据设施类型、规模及周边环境等因素综合考虑，合理选择机具和作业工艺；机具应符合GB 10395.3 的规定。

6.1.2 农家肥和化肥分别采用专门的有机肥撒肥机和颗粒肥撒肥机进行抛洒。

- 6.2 作业要点

6.2.1 进行撒肥作业前，应对前茬作物进行灭茬处理。

6.2.2 撒肥作业应符合GB 18447.1 、NY 2609、NY 2800 的要求。

6.2.3 选择土壤含水率15%～25%时进行机械操作。

- 6.3 作业质量

施肥机作业质量应符合 NY/T 1003 的规定。

- 7 机械化旋耕起垄

- 7.1 机具选择

根据农艺要求、土壤条件、规模及周边环境等因素综合考虑，合理选择机具和作业工艺。机具的安全性应符合GB 10395.5、GB 10395.10、GB 18447.1、GB/T 5668的规定。

- 7.2 作业要点

7.2.1 机具作业前应检查机具的机械状态，检查各部位的连接情况，及易损件的磨损情况，确保机具处于良好工作状态；作业前要开机试运转，确保机具处于正常的工作状态后，方可进行作业。

7.2.2 选择土壤含水率在15%～25%之间的适耕期内进行机械作业。

7.2.3机械作业应符合 GB 18447.1 、NY 2609、NY 2800、NY/T 740-2003 的要求。

7.2.4 按设施地块大小和形状提前规划好作业路线，并撤线用白石灰标注机具的作业轨迹，以保证机具按照直线行驶。作业到地头转弯或转移过地埂时，旋耕部件应停止工作，减速行驶。

- 7.3 作业质量

7.3.1 旋耕作业深度 8cm～15cm。作业耕深合格率≥90%，碎土率≥85%，耕深均匀一致，表土细碎、松软，符合农艺要求。作业后田间无漏耕，无壅土、壅草现象。

7.3.2 起垄作业后，垄面宽1.2m或者1.5m，要与播种和收获机具的尺寸相匹配。垄高 20cm～30cm，沟宽 20cm～30cm，垄形一致性≥95%。起垄后，垄面无杂物，平整度≤4cm。

- 8 精量播种

- 8.1 机具选择

8.1.1 播种机应符合 GB 10395.9 的要求，适宜各类小白菜种子的播种，能够同时完成开沟、播种、覆土、镇压的作业，调整行距 8cm～15cm，株距 8cm～15cm，每亩用种350～500g。

8.1.2 根据地块规模、周边环境及垄面宽度等因素综合考虑，合理选择机具和作业工艺。

8.1.3 播种机可采用手扶式自带行走播种动力的小型白菜播种机，也可选择具有施底肥、旋耕、起厢、播种等一次性完成的复式作业机械。

- 8.2 作业要点

8.2.1 在播种作业前，应按照说明书对机具进行检查及调试。根据种子大小更换适宜的播种轮，并将播种轮清洗干净。根据株行距的要求及播种轮的孔数对机具进行调节。

8.2.2 种子符合 GB 16715.5 要求，种子最好进行丸粒化处理，播种前晒种1-2天。

8.2.3 播种机工作时应匀速前进；从两边开始，最后在中间进行作业。

- 8.3 作业质量

作业质量应满足，重播指数≤22%，漏播指数≤17%，播行直线性偏差≤6.0cm，播种深度合格率≥75%；播后地表平整，无洒落的种子，镇压连续；地头平整，无漏播和堆种现象。

- 9 田间管理

- 9.1肥水管理

播种后土壤水分充足，一般可以在苗子长出2～3片真叶时浇第一水。从浇第二水时，每亩随水追施尿素15公斤，或每亩施硝酸钾肥20公斤，尤其是采收前15天要追施速效氮肥。浇水根据气候及土壤的湿度状况进行，原则是经常保持土壤湿润。

- 9.1.1 机具选择

应采用水肥一体化技术，通过滴灌、喷灌等高效灌溉装备完成灌溉和施肥操作，设备应符合 GB/T 50485的规定。

- 9.1.2 作业要点

9.1.2.1 在进行微灌作业前，对设备进行检查及维修。

9.1.2.2 采取水肥一体化的灌溉技术，应符合 NY/T 2624的规定。

- 9.1.3 作业质量

灌水小区流量和灌水器流量的实测平均值与设计值的偏差≤15%，微灌系统的灌水均匀系数≥0.8。

- 9.2 植保

小白菜的主要病害有霜霉病、黑斑病、软腐病等，主要虫害有蚜虫、黄曲条跳甲、菜青虫、小菜蛾等。防治策略是以农业综合防治为主、药物防治为辅。

- 9.2.1机具选择

根据病、虫、草害实际发生情况，对症用药；宜采用自走式高架喷杆喷雾机或农用航空施药机械进行机械施药防治病虫害；机具符合NY 1232 和 NY 1135-2018 要求。

- 9.2.2作业要点

9.2.2.1  农药的使用应符合 GB/T 8321 (所有部分)的要求，并符合农业部现行公告标准。

9.2.2.2  使用前做好植保机具各部件的检查调整，严格按照说明书的要求进行操作。

9.2.2.3  操作人员应经过相关施药技术培训，并熟悉植保机械、相关农药和农艺等知识；施药过程应符合 NY/T 3015的规定。

9.2.2.4  应选择无雨、少露，5℃～30℃气温下进行作业；常规量喷雾风速不大于 3m/s，低量喷雾和超低量喷雾风速不大于 2m/s，超低量喷雾无上升气流。

9.2.3 作业质量

植保机械在额定工作压力下喷雾时，雾滴连续、附着性能好、覆盖均匀，雾形完整，施药液量误差应不大于 10%，作业质量应符合 NY/T 650 的规定。

- 10 机械化收获

- 10.1 机具选择

根据地块规模、周边环境及采收要求等因素综合考虑，选择适宜小白菜带根采收的收获机；可一次完成切割、筛选输送、装箱等多项作业。

- 10.2 作业要点

10.2.1 在收获作业前，按说明书要求对机具进行检查、调整。

10.2.2 待小白菜生长整齐一致，且达到采收标准时即可收获；先从大棚一端开始，向另一端进行收获。

- 10.3 作业质量

10.3.1 机械收获作业时，完整保留小白菜根部，菜叶无损伤。

10.3.2 综合损失率≤5%，破损率≤5%。

- 11 机具维护和保养

11.1  作业结束后，应及时清扫附在机具上的泥土及其他杂物；检查机器各部件及其紧固情况，如有松动，应及时拧紧。

11.2  严格按照农机保养维护规则，清洁机体，确认机具柴油、机油、冷却水等充足，各润滑部位补充润滑油。

11.3  清点随机工具和相关零部件，随机具一同停放在干燥、通风的库房内；如露天存放，应将塑料件、橡胶件等卸下置于室内保管，在整机下垫以支撑，加盖遮掩物，以防日晒雨雪。

11.4  播种结束后，清洁播种箱内的种子。

11.5  灌溉季节结束时对微灌系统、过滤系统、施肥系统、田间设备等依次检查，保养，清洗干净后排净水。

11.6  植保机械使用完毕后，倒出药桶内残余药液，清洗药桶和管路等部件；加入清水，开动机具使各部件工作，连续进行 3 次，最后将水放净。

- 附录A

（规范性）

普通白菜机械化生产档案

- 表A.1 农机具使用记录表

| 田块名称 |  |  |  | 面积（667m2） |  | 品种 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 农业机械名称 |  | 操作时间 | 操作内容与工序 | 完成情况及效果 |  | 登记人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.2 投入品使用记录表

| 田块名称 |  |  |  |  | 面积（667m2） |  |  |  | 品种 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 |  | 种类 | 来源 |  | 使用日期 |  | 用量 | 使用方法及效果 |  | 登记人 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

- （规范性）

- 配套机具汇总表

- 表B.1 配套机具汇总表

| 机具名称 | 技术参数与特征 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖拉机 | 90-120马力，四轮驱动； | 1 |  |
| 撒肥机 | 撒肥大颗粒宽幅8-12米；小颗粒6~8米 | 1 | 配套90马力以上拖拉机； |
| 旋耕机 | 工作幅宽：200厘米；耕深：25-28厘米； | 1 | 配套100马力以上拖拉机； |
| 开沟起垄机 | 垄宽：140厘米，垄高：18-25厘米； | 1 | 配套100马力以上拖拉机； |
| 播种机 | 小型手扶式播种机，辅助以人工操作，单一完成播种、覆土操作环节； 或多行牵引式复式作业气力式蔬菜播种机。 | 2 | 自走式； 或配套100马力以上拖拉机，复式作业，完成覆土、旋耕、起厢、播种、覆土等多环节操作； |
| 自走式高地隙喷杆喷雾机 | 作业幅宽10-12米； | 1 |  |
| 白菜收获机 | 根据种植厢面宽度进行选型，普遍常用割幅：1米-1.5米； | 1 | 根据种植基地要求进行选择，综合损失率小于5%； |